ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Квалификация «Слесарь по ремонту автомобилей 3 разряда»

| Содержание деятельности работника | Обучающийся, освоивший квалификацию "Слесарь по ремонту автомобилей" 2-го разряда, должен |  | Примеры работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | знать | уметь |  |
| I. Слесарная обработка деталей по 12–14-му квалитетам с применением приспособлений, слесарного и контрольно-измерительного инструментов | А1. Правила, способы и приемы общеслесарных работ (рубка зубилом, резка ножовкой, опиливание, зачистка заусенцев, промывка, прогонка резьбы, сверление отверстий по кондуктору с автомобиля, притирка, клепка, пайка и т. д.). | А1. Выполнять слесарную обработку деталей по 12–14-му квалитетам. | Кронштейны, хомутики, прокладки – изготовление. Пружины – навивка резьбы под свечи, храповик коленвала – прогонка. Высверливание шпилек, нарезание резьб. Лопасти вентилятора, капот, подножки, брызговики, облицовка радиатора – правка. Ведомый диск муфты сцепления – клепка накладок |
|  | А2. Основные сведения о допусках и посадках; квалитеты и параметры шероховатости. | А2. Применять знания о допусках и посадках, квалитетах и параметрах шероховатости в практической деятельности. |  |
|  | Б. Назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов, используемых при выполнении слесарных работ. | Б. Применять по назначению универсальные и специальные приспособления, контрольно-измерительные инструменты при выполнении слесарных работ. |  |
|  | В. Основные механические свойства обрабатываемых материалов, основы электротехники и технологии металлов. | В. Применять знания основных механических свойств материалов при выполнении слесарных работ. |  |
|  | Г. Техническую документацию для выполнения слесарных работ. | Г. Применять техническую документацию при выполнении слесарных работ. |  |
|  | Д1. Правила и способы организации рабочего места при выполнении слесарных работ. | Д1. Рационально организовывать рабочее место при выполнении слесарных работ. |  |
|  | Д2. Способы экономного расходования энергии и материалов при выполнении слесарных работ. | Д2. Экономно расходовать энергию и материалы при выполнении слесарных работ. |  |
|  | Е. Требования безопасности труда при выполнении слесарных работ | Е. Соблюдать требования безопасности труда при выполнении слесарных работ |  |
| II. Разборка грузовых автомобилей, кроме специальных и дизелей, легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м. Снятие несложной осветительной арматуры, приборов электрооборудования | А. Правила разборки грузовых автомобилей, кроме специальных и дизелей, легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м. | А. Производить разборку грузовых автомобилей, кроме специальных и дизелей, легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м. | Автомобили – очистка, мойка, слив топлива, масла, охлаждающей жидкости. Колеса, двери, брызговики, буфера, крылья грузовых автомобилей, буксирные крюки – снятие. Двигатель, коробка передач, задний и передний мосты, карданная передача, рессоры, арматуры – разборка |
|  | Б. Основные сведения об устройстве автомобилей, расположении, креплении, взаимодействии составных узлов, агрегатов и механизмов, расположении и креплении приборов электрооборудования. | Б. Высказывать общее суждение об устройстве автомобилей, расположении, креплении и взаимодействии узлов, агрегатов и механизмов. |  |
|  | В. Назначение, основные свойства и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива. | В. Использовать знания о назначении, основных свойствах охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива в практической деятельности. |  |
|  | Г. Виды применяемой технической документации, правила ее использования при разборке автомобилей. | Г. Применять техническую документацию при разборке автомобилей. |  |
|  | Д. Правила и способы организации рабочего места при разборке автомобилей, автобусов. | Д. Рационально организовывать рабочее место при разборке автомобилей, автобусов. |  |
|  | Е. Требования безопасности труда при разборке автомобилей, автобусов. | Е. Соблюдать требования безопасности труда при разборке автомобилей, автобусов. |  |
|  | Ж. Требования охраны окружающей среды при разборке автомобилей, автобусов | Ж. Соблюдать требования охраны окружающей среды при разборке автомобилей, автобусов |  |
| III. Ремонт, сборка простых соединений и узлов автомобилей. Разборка, сращивание, изоляция и пайка проводов. Снятие и установка несложной осветительной арматуры | А1. Правила, способы и порядок ремонта, сборки простых узлов автомобилей, снятия и установки несложной осветительной арматуры. | А1. Производить ремонт, сборку простых узлов автомобилей, снимать и устанавливать несложную осветительную арматуру. | Фонари, подфарники, переключатели щеток – разборка, сборка, установка. Катушка зажигания, датчики, батарея аккумуляторная, сигнал – установка. Платформа, колеса – проверка крепления. Фильтры воздушные, масляные тонкой и грубой очистки – ремонт, сборка |
|  | А2. Приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки электропроводов. | А2. Производить разделку, сращивание, изоляцию и пайку электропроводов. |  |
|  | Б. Назначение, устройство, правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов при ремонте и сборке простых узлов. | Б. Применять наиболее распространенные универсальные и специальные приспособления и контрольно-измерительные инструменты при ремонте и сборке простых узлов автомобиля. |  |
|  | Г. Техническую документацию, применяемую в процессе ремонта и сборки простых узлов автомобиля. | Г. Применять техническую документацию при ремонте и сборке простых узлов автомобиля. |  |
|  | Д. Правила организации рабочего места при ремонте и сборке простых узлов автомобиля. | Д. Рационально организовывать рабочее место при ремонте и сборке простых узлов автомобиля. |  |
|  | Е. Требования безопасности труда при ремонте и сборке простых узлов автомобиля | Е. Соблюдать требования безопасности труда при ремонте и сборке простых узлов автомобиля |  |
| IV. Выполнение крепежных работ при первом и втором техническом обслуживании, устранение выявленных мелких неисправностей | А. Правила и способы выполнения крепежных работ и объемы первого и второго технического обслуживания автомобилей. | А. Выполнять крепежные работы при первом и втором техническом обслуживании автомобилей. | Приборы и агрегаты электрооборудования – проверка крепления при техническом обслуживании. Рессоры – смазка листов рессор с их разгрузкой. Картеры, колеса – проверка, крепление |
|  | В. Основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их свойства и назначение. | В. Применять знания основных видов и свойств электротехнических и изоляционных материалов в практической деятельности. |  |
|  | Г. Нормативно-техническую документацию при выполнении крепежных работ при проведении технического обслуживания автомобилей. | Г. Применять нормативно-техническую документацию при выполнении крепежных работ при проведении технического обслуживания автомобилей. |  |
|  | Д. Правила и способы организации рабочего места при выполнении крепежных работ. | Д. Рационально организовывать рабочее место при выполнении крепежных работ. |  |
|  | Е. Требования безопасности труда при выполнении крепежных работ при техническом обслуживании автомобилей | Е. Соблюдать требования безопасности труда при выполнении крепежных работ при техническом обслуживании автомобилей |  |
| V. Выполнение работ средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под руководством слесаря по ремонту автомобилей более высокого разряда | А. Правила, способы выполнения работ средней сложности по ремонту и сборке автомобилей. | А. Выполнять работы средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под руководством слесаря по ремонту автомобилей более высокого разряда. |  |
|  | Е. Требования безопасности труда при выполнении работ средней сложности по ремонту и сборке автомобилей | Е. Соблюдать требования безопасности труда при выполнении работ средней сложности по ремонту и сборке автомобилей |  |

| Содержание деятельности работника | Обучающийся, освоивший квалификацию "Слесарь по ремонту автомобилей" 3-го разряда, должен |  | Примеры работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | знать | уметь |  |
| I. Слесарная обработка деталей по 11–12-му квалитетам с применением универсальных приспособлений | А1. Правила, способы и приемы слесарной обработки деталей по 11–12-му квалитетам с применением универсальных приспособлений. | А1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11–12-му квалитетам с применением универсальных приспособлений. |  |
|  | А2. Допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости. | А2. Применять знания допусков и посадок, квалитетов и параметров шероховатости при выполнении слесарной обработки деталей. |  |
|  | Б. Назначение, устройство слесарного инструмента, универсальных и специальных приспособлений, правила пользования ими. | Б. Применять слесарный инструмент, универсальные и специальные приспособления при слесарной обработке деталей по 11–12 квалитетам. |  |
|  | Г. Техническую документацию на выполнение слесарных работ. | Г. Применять техническую документацию при выполнении слесарных работ. |  |
|  | Д1. Правила и способы организации рабочего места при выполнении слесарных работ. | Д1. Рационально организовывать рабочее место при выполнении слесарных работ. |  |
|  | Д2. Способы экономного расходования энергии и материалов при выполнении слесарных работ. | Д2. Экономно расходовать энергию и материалы при выполнении слесарных работ. |  |
|  | Е. Требования безопасности труда при выполнении слесарных работ | Е. Соблюдать требования безопасности труда при выполнении слесарных работ |  |
| II. Разборка дизельных и специальных грузовых автомобилей и автобусов длиной свыше 9,5 м | А. Основные приемы разборки, снятия приборов и агрегатов электрооборудования. | А. Производить разборку и снятие приборов и агрегатов электооборудования. | Двигатели всех типов, задние и передние мосты, коробки передач, кроме автоматических, сцепления, валы карданные – разборка |
|  | Б. Устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней сложности; устройство универсальных специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов. | Б. Применять знания о назначении и устройстве узлов, агрегатов и приборов средней сложности, об устройстве универсальных специальных приспособлений и контрольно-измерительных инструментов в практической деятельности. |  |
|  | В. Назначение и основные свойства металлов и термообработки деталей. | В. Использовать знания о свойствах металлов и их термообработке в практической деятельности. |  |
|  | Г. Техническую документацию, применяемую при разборке дизельных и специальных автомобилей и автобусов. | Г. Применять техническую документацию при разборке дизельных и специальных автомобилей и автобусов. |  |
|  | Д. Правила и способы организации рабочего места при разборке дизельных и специальных грузовых автомобилей и автобусов. | Д. Рационально организовывать рабочее место при разборке дизельных и специальных грузовых автомобилей и автобусов. |  |
|  | Е. Требования безопасности труда при разборке дизельных и специальных грузовых автомобилей и автобусов | Е. Соблюдать требования безопасности труда при разборке дизельных и специальных грузовых автомобилей |  |
| III. Ремонт, сборка грузовых автомобилей, кроме специальных и дизельных, легковых автомобилей, автобусов длиной до 9,5 м | А. Правила, способы, приемы ремонта и сборки грузовых автомобилей, кроме специальных и дизельных, легковых автомобилей, автобусов. | А. Выполнять работы по ремонту и сборке грузовых автомобилей, кроме специальных и дизельных, легковых автомобилей, автобусов. |  |
|  | Б. Назначение, устройство оборудования (подъемно-транспортного и технологического), универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента, правила пользования ими. | Б. Применять оборудование (подъемно-транспортное и технологическое), универсальные и специальные приспособления, контрольно-измерительный инструмент при ремонте и сборке грузовых и легковых автомобилей, автобусов. |  |
|  | Г. Правила пользования технической документацией при ремонте и сборке грузовых и легковых автомобилей, автобусов. | Г. Применять техническую документацию при ремонте и сборке грузовых и легковых автомобилей, автобусов. |  |
|  | Д. Правила организации рабочего места при ремонте и сборке грузовых и легковых автомобилей, автобусов. | Д. Рационально организовывать рабочее место при ремонте и сборке грузовых и легковых автомобилей, автобусов. |  |
|  | Е. Требования безопасности труда при ремонте и сборке грузовых и легковых автомобилей, автобусов. | Е. Соблюдать требования безопасности труда при ремонте и сборке грузовых и легковых автомобилей, автобусов. |  |
|  | Ж. Требования охраны окружающей среды при ремонте и сборке грузовых и легковых автомобилей, автобусов | Ж. Соблюдать требования охраны окружающей среды при ремонте и сборке грузовых и легковых автомобилей, автобусов |  |
| IV. Техническое обслуживание, ремонт, сборка, регулировка и испытания агрегатов, узлов и приборов средней сложности | А. Правила сборки автомобилей, ремонта деталей, узлов, агрегатов и приборов средней сложности. | А. Выполнять сборку, ремонт деталей, узлов, агрегатов и приборов средней сложности. | Двигатели всех типов, задние и передние мосты, коробки передач, сцепления, валы карданов – ремонт, сборка, регулировка. Вентиляторы – разборка, ремонт, сборка |
|  | Б. Устройство и назначение узлов, агрегатов и приборов средней сложности. | Б. Применять знания устройства и назначения узлов, агрегатов и приборов средней сложности в практической деятельности. |  |
|  | В. Назначение и основные свойства материалов, применяемых при ремонте электрооборудования. | В. Использовать знания назначения и свойств материалов при ремонте автомобилей, автобусов. |  |
|  | Г. Техническую документацию на разборку, ремонт, сборку, регулировку агрегатов, узлов и приборов средней сложности. | Г. Применять техническую документацию при разборке, ремонте, сборке, регулировке агрегатов, узлов и приборов средней сложности. |  |
|  | Д. Правила и способы организации рабочего места при разборке, ремонте, сборке, регулировке и испытании агрегатов, узлов и приборов средней сложности. | Д. Рационально организовывать рабочее место при разборке, ремонте, сборке, регулировке и испытании агрегатов, узлов и приборов средней сложности. |  |
|  | Е. Требования безопасности труда при разборке, ремонте, сборке агрегатов, узлов и приборов средней сложности. | Е. Соблюдать требования безопасности труда при разборке, ремонте, сборке агрегатов, узлов и приборов средней сложности. |  |
|  | Ж. Требования охраны окружающей среды при разборке, ремонте, сборке агрегатов, узлов и приборов средней сложности | Ж. Соблюдать требования охраны окружающей среды при разборке, ремонте, сборке агрегатов, узлов и приборов средней сложности |  |
| V. Снятие, разборка приборов и агрегатов электрооборудования автомобилей и автобусов. Сборка приборов средней сложности. Установка приборов и агрегатов электрооборудования. Соединение и пайка проводов с приборами и агрегатами электрооборудования | А1. Правила, способы и основные приемы снятия и разборки приборов и агрегатов электрооборудования, сборки приборов средней сложности. | А1. Снимать и разбирать приборы и агрегаты электрооборудования средней сложности. | Насосы водяные, масляные, вентиляторы, компрессоры – разборка, ремонт, сборка. Контакты – пайка. Обмотки изоляции приборов и агрегатов электрооборудования – пропитка, сушка |
|  | А2. Способы и приемы обнаружения и устранения типичных неисправностей системы электрооборудования автомобилей и автобусов. | А2. Обнаруживать и устранять типичные несложные и средней сложности неисправности электрооборудования автомобилей и автобусов. |  |
|  | А3. Правила, способы и приемы установления приборов и агрегатов электрооборудования, соединение и пайку проводов с приборами и агрегатами. | А3. Устанавливать приборы и агрегаты электрооборудования, соединять и паять провода с приборами и агрегатами. |  |
|  | Б. Устройство, принцип действия приборов и агрегатов электрооборудования. Типичные неисправности системы электрооборудования, способы их обнаружения и устранения. | Б. Применять знания устройства, принципа действия приборов, агрегатов электрооборудования, типичных неисправностей системы электрооборудования в практической деятельности. |  |
|  | Г. Правила пользования технической документацией при ремонте электрооборудования автомобилей, автобусов. | Г. Применять техническую документацию при ремонте электрооборудования автомобилей и автобусов. |  |
|  | Д. Правила и способы организации рабочего места при ремонте приборов и агрегатов электрооборудования автомобилей, автобусов. | Д. Рационально организовывать рабочее место при ремонте приборов и агрегатов электрооборудования автомобилей, автобусов. |  |
|  | Е. Требования безопасности труда при ремонте приборов и агрегатов электрооборудования автомобилей, автобусов | Е. Соблюдать требования безопасности труда при ремонте приборов и агрегатов электрооборудования автомобилей, автобусов |  |
| VI. Техническое обслуживание грузовых, кроме специальных и дизельных, автомобилей, легковых автомобилей и автобусов длиной до 9,5 м. Выполнение крепежных работ резьбовых соединений при техническом обслуживании с заменой изношенных деталей. Определение и устранение неисправностей в работе узлов, механизмов, приборов автомобилей и автобусов | А1. Правила, способы и приемы обслуживания автомобилей и автобусов. | А1. Проводить техническое обслуживание автомобилей и автобусов. |  |
|  | А2. Способы и приемы выполнения крепежных работ резьбовых соединений. | А2. Выполнять крепежные работы резьбовых соединений. |  |
|  | Б. Назначение, устройство и принцип действия универсальных и специальных приспособлений. | Б. Применять универсальные и специальные приспособления при выполнении регулировочных работ. |  |
|  | Г. Правила пользования технической документацией при выполнении работ по техническому обслуживанию автомобилей, автобусов. | Г. Применять техническую документацию при выполнении работ по техническому обслуживанию автомобилей, автобусов. |  |
|  | Д. Правила и способы организации рабочего места при техническом обслуживании автомобилей, автобусов. | Д. Рационально организовывать рабочее место при техническом обслуживании автомобилей, автобусов. |  |
|  | Е. Требования безопасности труда при техническом обслуживании автомобилей и автобусов. | Е. Соблюдать требования безопасности труда при техническом обслуживании автомобилей, автобусов. |  |
|  | Ж. Требования охраны окружающей среды при техническом обслуживании автомобилей, автобусов | Ж. Соблюдать требования охраны окружающей среды при техническом обслуживании автомобилей, автобусов |  |
| VII. Ремонт и установка сложных агрегатов и узлов под руководством слесаря по ремонту автомобилей более высокого разряда | А. Правила, способы выполнения работ по ремонту и установке сложных агрегатов и узлов | А. Выполнять работы по ремонту и установке сложных агрегатов и узлов под руководством слесаря по ремонту автомобилей более высокого разряда |  |